Министерство науки и высшего образования

Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВЯТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Факультет автоматики и вычислительной техники

Кафедра радиоэлектронных средств

Отчёт по дисциплине

«Цифровые устройства и микропроцессоры»

Лабораторная работа №1

«СИСТЕМА КОМАНД МИКРОПРОЦЕССОРА X86»

Вариант 3

| Выполнил: | студент группы ИКТб-3301 |  | ______________ |  | /С. Н. Боровской/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проверил: |  |  | ______________ |  | /М.А. Земцов/ |

Киров 2026

- Текст программы с комментариями на языке Microsoft Assembler 32bit x86 (MASM):

.686

.model flat,stdcall

.stack 100h

.data

X dd 58

Y dd 23

Z dd 11

Y_reversed dd ?

M dd ?

.code

; тут пишем программный код после старта

ExitProcess PROTO STDCALL :DWORD ;это некий прототип функции выхода

Start:

;т к система 32-битная то число 23 будет: 00000000 00000000 00000000 00010111 (справа младшие биты)

;получим Y_reversed

;ЕСЛИ ПИСАТЬ mov eax, [Y] это значение ячейки (регистра), А ЕСЛИ mov eax, Y, то это адрес (номер) ячейки, хотя MASM мб и сам догадается что нужно значение, просто это считается более верной записью

mov eax, [Y] ;сохраняем Y в eax

mov bx, ax  ;сохраняем младшие 16 бит числа 23 в bx чтоб после сдвига имели их в виду если число будет большим

shr eax, 16 ;сдвигаем вправо на 16 бит, получаем старшие 16 бит, eax - сохраняет старшие 16 бит

shl ebx, 16 ;ebx - в нем сохраняются младшие 16 бит но в старших разрядах

or eax, ebx ;объединяем в eax результат обмена

mov [Y_reversed], eax

;посчитаем X + Y + Z

mov eax, [X] ; eax = X

add eax, [Y] ; eax = X + Y

add eax, [Z] ; eax = eax + Z

;посчитаем (X + Y + Z) & X

mov ebx, eax ; ebx = 92 (сохранили данные от eax т к он нужен нам для расчета второго слагаемого (вычитаемого))

and ebx, [X] ; 92 & 58 = 24 при побитовом И т к 01011100 и 00111010 дают нам 00011000 = 24

;посчитаем (X + Y + Z) & Y_reversed

;mov eax, ebx ; eax = 92

and eax, [Y_reversed] ; 92 & 1507328 = 0 т к они не пересекаются в двоичных значениях

;вот двоичные значения: 00000000 00010111 00000000 00000000 это 1507328 и 00000000 00000000 00000000 01011100 это 92 и они не пересекаются -> = 0

;Далее выполним вычитаение и получим результат:

sub ebx, eax ; вычитаем из ebx ecx и записываем результат в ebx автоматически, получаем 24 - 0 = 24

mov M, ebx ;сохранили результат в M, как было прошено в задании

exit:

Invoke ExitProcess, 1

End Start

;В MASM для 32-битной архитектуры (x86) имеется восемь основных 32-разрядных регистров общего назначения (EAX, EBX, ECX, EDX, ESI, EDI, EBP, ESP). Они являются частью архитектуры Intel x86 и могут использоваться для хранения данных, адресов и арифметических операций

2. Верификация программы: результаты расчета заданного выражения, скриншоты, показывающие содержимое регистров и значения переменных после каждого действия программы.

Примечание: на каждом следующем рисунке показывается значение переменной или регистра полученное после выполнения операции на прошлом рисунке.

Рисунок 1 – Сохраняем Y в регистр eax

Рисунок 2 – Сохраняем младшие 16 бит числа 23

Рисунок 3 – Сдвигаем вправо на 16 бит, получаем старшие 16 бит, eax - сохраняет старшие 16 бит

Рисунок 4 – В регистре ebx сохраняем младшие 16 бит в старших разрядах

Рисунок 5 – Объединяем в регистре eax результат обмена or eax, ebx

Рисунок 6 – Сохраняем Y_reversed в eax

Рисунок 7 – Сохраняем X в регистр eax

Рисунок 8 – Складываем X и Y и записываем в регистр eax

Рисунок 9 – Складываем значение регистра eax и Z

Рисунок 10 – Сохранили данные от eax т к он нужен нам для расчета второго слагаемого (которое вычтем) в ebx

Рисунок 11 – Результат при побитовом И т к 01011100 и 00111010 дают нам 00011000 = 24 (92 & 58 = 24)

Рисунок 12 – Результат при побитовом И т к 92 & 1507328 = 0 и записан в eax

Рисунок 13 – Вычитаем из регистра eax регистр ebx и записываем в ebx

Рисунок 14 – сохраняем как сказано в задании в переменную M значение ebx

Рисунок 15 – Конец выполнения программы с видимым итоговым результатом М = 24

Выводы:

- Была изучена система команд и способов адресации микропроцессоров с архитектурой x86.

- Был создан рабочий код, который высчитывал выражение при помощи операций на языке ассемблер (Microsoft Assembler).

- Была проведена проверка значений в регистрах, чтобы видеть пошаговое изменение переменных и наглядности вычислений программы.