Министерство науки и высшего образования

Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВЯТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Факультет автоматики и вычислительной техники

Кафедра радиоэлектронных средств

Отчёт по дисциплине

«Цифровые устройства и микропроцессоры»

Лабораторная работа №3

«ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОГО СОПРОЦЕССОРА»

Вариант 3

| Выполнил: | студент группы ИКТб-3301 |  | ______________ |  | /С. Н. Боровской/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проверил: |  |  | ______________ |  | /М.А. Земцов/ |

Киров 2026

- Текст программы с комментариями на языке Microsoft Assembler 32bit x86 (MASM):

.686

.model flat, stdcall                ; flat - плоская модель памяти (все сегменты в одном пространстве)

; stdcall - соглашение о вызове функций (аргументы справа налево,

; caller очищает стек). Используется для вызова WinAPI.

.stack 4096                         ; Выделяем 4 КБ (4096 байт) под программный стек

; Стек используется для хранения локальных переменных,

; адресов возврата и передачи параметров

; ============================================================================

; СЕКЦИЯ ДАННЫХ (ИНИЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ И НЕИНИЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ДАННЫЕ)

; ============================================================================

.data                               ; Начало секции данных (сегмент данных)

; Исходные данные задачи

A REAL8 -10.0                   ; Левая граница интервала [A, B]

; REAL8 - 8 байт (64 бита) - вещественное число двойной точности

; Формат: IEEE 754 double precision (1 знак, 11 экспонента, 52 мантисса)

; Диапазон: примерно ±1.7e-308 до ±1.7e+308

B REAL8 10.0                    ; Правая граница интервала [A, B]

; Вычисляем функцию f(x) на интервале от A до B

N DWORD 100                     ; Количество точек (элементов массива)

; DWORD - 4 байта (32 бита) - целое число без знака

; Будем вычислять 100 значений функции

; Рабочие переменные

Step REAL8 ?                    ; Шаг изменения x: (B - A) / (N - 1)

; ? означает неинициализированную переменную (будет вычислена в коде)

X REAL8 ?                       ; Текущее значение аргумента x

; Начинается с A, увеличивается на Step на каждой итерации

ResultArray REAL8 100 DUP(?)    ; Массив результатов (100 элементов по 8 байт = 800 байт)

; DUP - дублировать (повторить) 100 раз неинициализированные переменные

; Здесь будут храниться вычисленные значения f(x)

; Константы для вычислений

One REAL8 1.0                   ; Константа 1.0 (используется для N-1)

Two REAL8 2.0                   ; Константа 2.0 (используется в формуле 2 * sqrt(...))

Six REAL8 6.0                   ; Константа 6.0 (используется в выражении x - 6)

MinusOne REAL8 -1.0             ; Константа -1.0 (используется для сравнения x < -1)

; ============================================================================

; СЕКЦИЯ КОДА (ИСПОЛНЯЕМЫЕ ИНСТРУКЦИИ)

; ============================================================================

.code

Start:

; ========================================================================

; ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОГО СОПРОЦЕССОРА (FPU)

; ========================================================================

finit                           ; FINIT - FPU INITialization

; Очищает все 8 регистров стека FPU (st(0) - st(7))

; Устанавливает регистр управления (CWR) в значение 0x037F:

;   - Маскирует все исключения (не генерируют прерывания)

;   - Устанавливает точность округления 64 бита

;   - Устанавливает режим округления "к ближайшему четному"

; Устанавливает регистр состояния (SWR) в 0x0000

; Устанавливает регистр тегов (TWR) в 0xFFFF (все регистры пусты)

; ========================================================================

; ВЫЧИСЛЕНИЕ ШАГА: STEP = (B - A) / (N - 1)

; ========================================================================

; Для равномерного разбиения интервала на (N-1) отрезков

; Например: A = -10, B = 10, N = 100 => Step = 20 / 99 ? 0.202020...

; ------------------------------------------------------------------------

fld B                           ; FLD - Float LoaD (загрузить вещественное число в стек FPU)

; Загружаем B в вершину стека FPU

; Стек FPU: [st(0) = B]

; Регистры: st(0) - занят, st(1)-st(7) - свободны

fsub A                          ; FSUB - Float SUBtract (вычитание вещественных чисел)

; st(0) = st(0) - A = B - A

; Стек FPU: [st(0) = B-A]

fild N                          ; FILD - Float Integer LoaD (загрузить целое число)

; Загружает 32-битное целое N и преобразует его в вещественное

; Стек FPU: [st(0) = N (как вещественное), st(1) = B-A]

fsub One                        ; st(0) = st(0) - 1 = N - 1

; Стек FPU: [st(0) = N-1, st(1) = B-A]

fdiv                            ; FDIV - Float DIVide (деление вещественных чисел)

; Выполняет: st(1) = st(1) / st(0), затем выталкивает st(0)

; Результат: st(0) = (B-A) / (N-1)

; Стек FPU: [st(0) = Step]

fstp Step                       ; FSTP - Float STore and Pop (сохранить и вытолкнуть из стека)

; Сохраняет значение из st(0) в переменную Step

; Выталкивает st(0) из стека (освобождает регистр)

; Стек FPU: [пуст]

; ========================================================================

; УСТАНОВКА НАЧАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ X = A

; ========================================================================

fld A                           ; Загружаем A в стек

; Стек FPU: [st(0) = A]

fst X                           ; FST - Float STore (сохранить без выталкивания)

; Сохраняем значение в переменную X

; Стек FPU: [st(0) = A] (значение остается в стеке)

; Но мы не будем его использовать, поэтому сразу вытолкнем

; ========================================================================

; ПОДГОТОВКА К ЦИКЛУ

; ========================================================================

lea ebx, ResultArray            ; LEA - Load Effective Address (загрузить эффективный адрес)

; Загружаем адрес начала массива результатов в регистр EBX

; EBX будет использоваться как указатель на текущий элемент

; Инструкция mov ebx, OFFSET ResultArray сделала бы то же самое

mov ecx, N                      ; Загружаем счетчик цикла (100) в регистр ECX

; Инструкция loop будет использовать ECX как счетчик

; На каждой итерации ECX уменьшается на 1, пока не достигнет 0

; ============================================================================

; ОСНОВНОЙ ЦИКЛ ВЫЧИСЛЕНИЙ (ВЫПОЛНЯЕТСЯ N РАЗ)

; ============================================================================

; На каждой итерации:

;   1. Вычисляем f(x) по формуле:

;      - если x > 0:           f(x) = x^2

;      - если -1 <= x <= 0:    f(x) = x

;      - если x < -1:          f(x) = 2 * sqrt(x - 6)

;   2. Сохраняем результат в массив ResultArray

;   3. Увеличиваем x на шаг (x = x + Step)

; ============================================================================

calculate_loop:                     ; Метка начала цикла

; ------------------------------------------------------------------------

; ЗАГРУЗКА ТЕКУЩЕГО ЗНАЧЕНИЯ X

; ------------------------------------------------------------------------

fld X                           ; Загружаем текущее значение X в стек FPU

; Стек FPU: [st(0) = X]

; X - это текущий аргумент функции

; ------------------------------------------------------------------------

; ПРОВЕРКА УСЛОВИЯ 1: X > 0

; ------------------------------------------------------------------------

; Используем команду fcompp для сравнения X с 0 и последующей очистки стека

; ------------------------------------------------------------------------

fldz                            ; FLDZ - Float LoaD Zero (загрузить 0 в стек)

; Загружает константу 0.0 в вершину стека

; Стек FPU: [st(0) = 0.0, st(1) = X]

fcompp                          ; FCOMPP - Float COMPare and Pop (сравнить и вытолкнуть дважды)

; Сравнивает st(0) и st(1): 0.0 и X

; Результат сравнения сохраняется во внутренних регистрах FPU (C0, C1, C2, C3)

; После сравнения выталкивает st(0) и st(1) из стека

; Стек FPU: [пуст]

; Результаты сравнения:

;   C3, C2, C0 = 000 если X > 0.0

;   C3, C2, C0 = 001 если X = 0.0

;   C3, C2, C0 = 010 если X < 0.0

;   C3, C2, C0 = 011 если X несравнимо (NaN)

fstsw ax                        ; FSTSW - Float STatus Word (сохранить слово состояния FPU)

; Сохраняет 16-битный регистр состояния FPU в AX

; Регистр состояния содержит:

;   - Бит 14 (C3) - флаг сравнения (старший)

;   - Бит 10 (C2) - флаг сравнения

;   - Бит 8  (C1) - флаг сравнения

;   - Бит 0  (C0) - флаг сравнения (младший)

; Формат флагов сравнения в регистре состояния FPU

; отличается от флагов процессора, поэтому нужно преобразование

sahf                            ; SAHF - Store AH into Flags (сохранить AH в регистр флагов)

; Копирует старший байт AX (AH) в младший байт регистра флагов EFLAGS

; Это преобразует флаги FPU в флаги процессора:

;   - C0 из FPU становится CF (Carry Flag)

;   - C2 из FPU становится PF (Parity Flag)

;   - C3 из FPU становится ZF (Zero Flag)

; Теперь можно использовать обычные условные переходы

ja case_positive                ; JA - Jump if Above (перейти если X > 0)

; JA проверяет: CF = 0 и ZF = 0

; После преобразования sahf это соответствует X > 0.0

; Если условие истинно, переходим к ветке case_positive

; ------------------------------------------------------------------------

; ПРОВЕРКА УСЛОВИЯ 2: X < -1

; ------------------------------------------------------------------------

fld X                           ; Снова загружаем X (стек был пуст после fcompp)

; Стек FPU: [st(0) = X]

fld MinusOne                    ; Загружаем константу -1.0

; Стек FPU: [st(0) = -1.0, st(1) = X]

fcompp                          ; Сравниваем -1.0 и X, затем очищаем стек

; Стек FPU: [пуст]

; Результат сравнения: определяем, меньше ли X чем -1.0

fstsw ax                        ; Сохраняем слово состояния FPU

sahf                            ; Преобразуем флаги для процессора

jb case_less_minus_one          ; JB - Jump if Below (перейти если X < -1)

; JB проверяет: CF = 1

; После преобразования sahf это соответствует X < -1.0

; Если условие истинно, переходим к ветке case_less_minus_one

; ------------------------------------------------------------------------

; ВЕТКА ПО УМОЛЧАНИЮ: -1 <= X <= 0

; f(x) = x (функция возвращает сам аргумент)

; ------------------------------------------------------------------------

fld X                           ; Загружаем X в стек для сохранения

; Стек FPU: [st(0) = X]

; Результат - просто значение X

jmp store_result                ; Переходим к сохранению результата

; Пропускаем ветки для других случаев

; ============================================================================

; ВЕТКА 1: СЛУЧАЙ X > 0

; Вычисляем f(x) = x? (квадрат числа)

; ============================================================================

case_positive:

fld X                           ; Загружаем X в стек FPU

; Стек FPU: [st(0) = X]

fmul st(0), st(0)               ; FMUL - Float MULtiply (умножение вещественных чисел)

; Умножаем st(0) на само себя: st(0) = X * X = X?

; Альтернативный синтаксис: fmul st(0), st(0)

; Результат: стек FPU: [st(0) = X?]

; Примечание: можно было использовать fld X; fmul; (без указания операндов)

jmp store_result                ; Переходим к сохранению результата

; ============================================================================

; ВЕТКА 2: СЛУЧАЙ X < -1

; Вычисляем f(x) = 2 * sqrt(x - 6)

; ============================================================================

case_less_minus_one:

fld X                           ; Загружаем X в стек

; Стек FPU: [st(0) = X]

fsub Six                        ; FSUB - Float SUBtract (вычитание)

; st(0) = st(0) - 6 = X - 6

; Стек FPU: [st(0) = X-6]

; Важно: X < -1, поэтому X-6 < -7, подкоренное выражение отрицательное?

; Это возможно, если X < 6. Но по условию X < -1, значит X-6 < -7,

; что дает отрицательное подкоренное выражение!

; В реальной программе нужно проверять область определения функции.

; 2 * sqrt(x - 6)

fsqrt                           ; FSQRT - Float SQuare RooT (квадратный корень)

; st(0) = sqrt(st(0)) = sqrt(X-6)

; Стек FPU: [st(0) = sqrt(X-6)]

; При отрицательном значении возникает исключение (нечисленное значение)

fmul Two                        ; FMUL - Float MULtiply (умножение)

; st(0) = st(0) * 2 = 2 * sqrt(X-6)

; Стек FPU: [st(0) = 2*sqrt(X-6)]

; ============================================================================

; СОХРАНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТА В МАССИВ

; ============================================================================

store_result:

fstp REAL8 PTR [ebx]            ; FSTP - Float STore and Pop (сохранить и вытолкнуть)

; Сохраняем значение из st(0) в память по адресу, хранящемуся в EBX

; REAL8 PTR - указывает, что сохраняем 8-байтное вещественное число

; [ebx] - адрес текущего элемента массива

; После сохранения выталкиваем st(0) из стека (освобождаем регистр)

; Стек FPU: [пуст]

add ebx, 8                      ; Увеличиваем указатель массива на 8 байт

; Каждый элемент REAL8 занимает 8 байт, поэтому переходим к следующему

; Если бы использовались REAL4 (float), нужно было бы добавлять 4

; ------------------------------------------------------------------------

; ПЕРЕХОД К СЛЕДУЮЩЕМУ ЗНАЧЕНИЮ X: X = X + Step

; ------------------------------------------------------------------------

fld X                           ; Загружаем текущее значение X

; Стек FPU: [st(0) = X]

fadd Step                       ; FADD - Float ADD (сложение)

; st(0) = st(0) + Step = X + Step

; Стек FPU: [st(0) = X + Step]

fst X                           ; Сохраняем новое значение обратно в переменную X

; Стек FPU: [st(0) = X + Step] (значение остается в стеке)

; На следующей итерации fld X загрузит это новое значение

; ------------------------------------------------------------------------

; ЗАВЕРШЕНИЕ ИТЕРАЦИИ ЦИКЛА

; ------------------------------------------------------------------------

loop calculate_loop             ; LOOP - инструкция управления циклом

; Выполняет:

;   1. ECX = ECX - 1 (уменьшает счетчик)

;   2. Если ECX != 0, переходит на метку calculate_loop

;   3. Если ECX == 0, продолжает выполнение дальше

; Таким образом, цикл выполняется ровно N = 100 раз

; ========================================================================

; ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОГРАММЫ

; ========================================================================

xor eax, eax                    ; XOR - исключающее ИЛИ

; eax = eax XOR eax = 0 (обнуление регистра)

; Стандартный способ установить EAX = 0

; EAX используется как код возврата программы

; 0 означает успешное завершение

ret                             ; RETurn from procedure (возврат из процедуры/программы)

; Передает управление обратно операционной системе

; Использует значение из стека (адрес возврата)

End Start

2. Верификация программы: результаты вычислений и сохранения в массиве значений функции f(x) массива на 100 элементов на интервале от А до В, если функция задается как: x2, если х>0; х, если -1=<x<=0; 2√(𝑥−6) ,если х<-1. Скриншоты, показывающие содержимое регистров и значения переменных после каждого действия программы.

Примечание: на каждом следующем рисунке показывается значение переменной или регистра полученное после выполнения операции на прошлом рисунке.

Рисунок 1 – Инициализация переменных

Рисунок 2 – далее каждый раз значение X увеличивается на -0.2121212121212124 и регистр ebx на 8 за каждый шаг

Рисунок 3 – Цикл заканчивается при прохождении 100 шагов на значении ~ 10.2

Выводы:

- Были изучены принципы выполнения арифметических команд с помощью математического сопроцессора FPU микропроцессоров с архитектурой x86.